COMBINE DE CERCLAGE A BATTERIE

PZ-916 (250 kg) / PZ-1619 (400 kg)

# Pour feuillard PP et PET – Soudure par thermo-friction

6) Panneau de contrôle	     7) Moteur brushless	     8) Protection contre les chocs

Applications : * Entièrement automatique     * Utilisation en mode Manuel     * Utilisation Soft

Appareil très simple. Toutes les opérations se font d’une seule main.

Utilisation à plat / vertical / horizontal

Tension maxi :

250 kg (PZ-916) ou 400 kg (PZ-1619)

Panneau de contrôle et de réglage :

Temps de soudure et Tension de serrage (de 10 à  250 kg et 40 à 400 kg)

FICHE TECHNIQUE

COMBINE ELECTRIQUE AUTONOME A BATTERIE PZ-916 / PZ-1619

CARACTERISTIQUES :			   PZ-916		      	PZ-1619

Feuillards utilisables	: PP – PET		  	PP - PET

Largeur de feuillard		: 9 à 16 mm		  	16 & 19 mm

Epaisseurs de feuillards	: PP   0.60 ~ 1.27	  	PP   0.60 ~ 1.27 mm

: PET 0.75 ~ 1.27	  	PET 0.65 ~ 1.27 mm

Système de soudure	: Thermo-friction	  	Thermo-friction

Tension de serrage maxi	: 10 à 250 kg		  	40 à 400 kg

Résistance de la soudure	: 85 % +/- 5 %	  	85 % +/- 5 %

Vitesse de tension maxi	: 185 mm / sec.	  	133 mm / sec.

Dimensions de l’appareil	: 	   	320 x 150 x 130 mm

# Poids du combiné		: 	   	3,47 kg (avec batterie)

Type de batterie		: 	     Bosch 18 V – 4.0 Ah – Li-Ion

Durée de vie de la batterie	: 	   	2000 charges environ

Chargeur de batterie	: 		      Bosch 230 V

Temps de charge		:		      30 minutes

Nombre de cerclages 	: Fld PET 19 x 1.0 mm	= 320 cercl./env.

(Avec 	batterie chargée)	: Fld PET 16 x 1.0 mm	= 440 cercl./env.

: Fld PP   16 X 0.8 mm	= 550 cercl./env.

Niveau sonore		: 		  85 dB à 94 dB maxi

CARACTERISTIQUES D’UTILISATION :

- Soudure par thermo-friction

- Moteur brushless et accu Bosch écologique dernière génération

- Combiné ergonomique et maniable

- Insertion des 2 feuillards ensemble, pour plus de facilité

- Réglage du temps de soudure

- Réglage de la tension de serrage

- Capot de protection du panneau de contrôle

- Appareil conforme aux normes CE en vigueur et directives ROHS

- Batterie Li-Ion conforme aux directives UN 38.3

Option :

- Crochet de suspension